牽心Pro Windwos V2.2.2 用戶使用手冊

- 登錄註冊

功能簡介：用於登錄牽心Pro windows系統

- 註冊：未註冊過牽心Pro APP賬號，點擊登錄框下方註冊按鈕，根據提示完成註冊後，即可登錄系統

- 賬號密碼登錄：使用已經註冊牽心賬號，在相應的提示框內，輸入信息，點擊登錄按鈕或鍵盤回車按鍵，登錄系統

- 記住密碼：當勾選記住密碼並登錄系統後，退出登陸時，將會默認保存密碼

- 二維碼掃描登錄：點擊登錄按鈕上方二維碼圖標，切換至二維碼掃描登錄頁面

  - 使用牽心Pro APP--進入APP首頁--點擊右上角“+”號按鈕--選擇掃一掃--使用手機掃描當前桌面二維碼後--在APP確定登錄，即可進入系統

- 設備添加

- 功能簡介：用於登錄牽心Pro windows系統

- 設備添加：點擊添加設備按鈕，彈出設備添加彈窗，根據提示進行設備添加；

2.1 局域網內搜索設備

- 局域網內搜索設備：系統將自動搜索，與電腦同網段下的智能設備（請確保攝像機已啟動，並與電腦處於同一網段下），當搜索出設備時，將在列表中展示所搜索出的設備卡片，點擊添加即可

- 選擇分組：可選擇已創建的分組進行設備歸屬分類

2.2 手動添加設備

- 手動添加設備：可輸入攝像機機身license號碼（license指：設備ID或序列號），進行手動輸入號碼，點擊下方添加設備即可

  - 批量添加：系統支持批量設備添加，點擊”下載表格模板“按鈕，將會自動下載excel文檔至本地桌面，打開模板表格，進行對應信息填寫後，在系統上點擊”選擇文件“按鈕，選擇剛才已填寫完成表格，進行導入，導入成功後點擊添加設備，即可新增成功；

- 選擇分組：可選擇已創建的分組進行設備歸屬分類

2.3 其他方式添加設備

- 其他方式添加設備：可掃描二維碼下載 牽心Pro APP，使用APP添加設備後，在回到系統查看設備

2.4 刪除設備

- 刪除設備：在設備列表選中需刪除設備，點擊”刪除設備“按鈕，確認刪除後，該設備將會從賬戶內清除

2.5 設備分享

- 分享設備：點擊已創建區域”更多“按鈕，或右擊需要分享的設備，展開更多操作，點擊分享設備按鈕，將彈出分享設備彈窗

  - 在彈窗左側欄輸入需分享用戶賬號，點擊鍵盤回車按鈕（如該用戶已註冊，將會在右側展示用戶信息）；如需一次分享多個用戶，請重複之前操作即可

  - 全部分享用戶配置完成後，點擊彈窗右下角”分享設備“按鈕，即可分享成功

- 創建分組

功能簡介：用於創建多分組管理設備，便於用戶根據需求查找、使用設備

- 點擊設備列表標題右側”+“號 按鈕，彈出新增分組彈窗，在”分組名稱“輸入需要新建的分組名後，點擊確認按鈕，即可新增成功；

- 新增設備，可選擇已創建的分組進入歸類

- 設備控制&人臉抓拍

4.1 設備控制

功能簡介：用於對攝像機進行功能控制

- 播放/暫停：用於控制當前所選設備，開啟播放/暫停播放

- 聲音：用於控制當前所選設備，開啟聲音/關閉聲音

- 碼流切換：用於控制當前所選設備，切換超清/高清

- PTZ控制：用於控制當前所選設備，點擊按鈕，左側將出現雲台控制台，用戶可操控設備轉向

- 語音對講：用於控制當前所選設備，是否開啟語音講話

- 燈光控制：用於控制當前所選設備，燈光模式切換

- 畫面反轉：用於控制當前所選設備，視頻展示畫面反轉

- 分屏模式：用於控制當前所展示分屏數量

- 電子縮放：用於控制當前所選設備，畫面放大/縮小

- 本地錄製：用於開啟當前所選設備，視頻畫面錄製，錄製結束後，文件將自動存儲於電腦本地

- 本地截圖：點擊後將截取所選設備，實時畫面圖片，文件將自動存儲於電腦本地

- 即時回放：點擊後，快速選擇當前設備前10分鐘錄像視頻進行回放

- 全屏：點擊後將全屏展示設備實時畫面，按下鍵盤“ESC”鍵 進行退出

4.2 視頻輪巡

功能簡介：用於在同一播放宮格內，自動切換設備實時視頻畫面

- 視頻輪巡開關：用於控制開啟/關閉，畫面輪巡

- 輪巡切換時間：用於控制，正在輪巡中設備的，實時視頻畫面切換時間

- 輪巡位置選擇：輪巡位置宮格會跟隨當前分屏模式同步展示，鼠標左鍵點擊勾選，需要啟動輪巡位置

- 輪巡設備選擇：用於選擇需要輪巡的設備，全部設置成功後，點擊確認按鈕，即可開始輪巡

- 錄像回放

功能簡介：用於查看設備錄像視頻

- 左側設備列表雙擊選擇查詢設備，默認觀看當天錄像回放數據

- 點擊底部日期，拉出日期選擇器，可查詢之前日期錄像視頻

- 時間軸：點擊時間軸可進行錄像回放時間跳轉

- 播放/暫停：用於控制錄像回放視頻開啟/暫停

- 揚聲器：用於控制視頻聲音的開啟/關閉

- 快進/快退：單次點擊快進/快退 30秒

- 倍速：用於控制回放播放速度

- 下載：可選擇時間段下載與事件下載；時間段下載事件不可超過2小時，事件下載選擇數量不可超過10個

- 播放策略：用於控制回放速度（如當前回放倍速為8倍，播放策略播放速度為2，則實際回放倍速為16倍）

- 全屏：點擊後將全屏展示設備實時畫面，按下鍵盤“ESC”鍵 進行退出

- 告警消息

功能簡介：用於查看設備產生的各類告警事件

- 設備選擇：左側默認全選所有錄入設備，可根據自身需求取消查看某些設備事件

- FaceID：當事件為人臉抓拍事件時，將會產生FaceID數值，可根據輸入FaceID查詢相關人臉事件

- 事件類型：用於篩選所查詢的事件

- 時間：默認為當天時間查詢，點擊切換查詢日期

- 搜索：點擊按鈕，觸發搜索條件

- 重置：點擊按鈕，恢復默認搜索條件

- 批量刪除：左側勾選事件，點擊批量刪除按鈕，可將所勾選事件全部刪除

- 事件詳情：點擊事件後方查詢按鈕，即可查看該事件錄像，查看事件發生前後動態

- SD卡轉碼

功能簡介：用於將SD卡內存儲錄像文件格式，轉換為支持電腦播放視頻格式；

- 將設備SD卡插入讀卡器接入電腦，並將未轉碼視頻文件保存至桌面

- 進入系統選擇SD卡轉碼功能，點擊“添加文件”，選擇桌面需轉碼視頻文件後，點擊右下角轉碼按鈕，即可開始轉換

- 左下角可修改轉碼後視頻文件保存路徑，默認保存路徑為桌面

- 在轉碼過程中支持點擊關閉按鈕取消轉碼，點擊返回按鈕，即可返回上一頁繼續選擇文件進行格式轉換

- 已完成轉碼格式文件，可在保存路徑使用電腦視頻播放器進行播放

- 系統設置

功能簡介：用於更改系統配置項

- 消息提示音：用於控制當產生告警或語音呼叫時，系統是否發出提示聲音

- 消息提醒懸浮提示：用於控制當產生告警事件時，右上角是否出現懸浮窗提示

- 語言切換：用於切換其他系統語言

- 錄像下載路徑：用於更換錄像視頻下載的路徑

- 本地截圖路徑：用於更換攝像機實時視頻截圖的保存路徑

- 本地轉碼路徑：用於更換SD卡轉碼後文件保存路徑

- 賬號信息

功能簡介：用於修改系統用戶名稱

- 點擊修改按鈕，即可進入用戶名稱編輯狀態，編輯完成後 點擊確認即可生效